# 新网络与信息安全管理员(中级)考试题及答案

一 、单选题

1.SNMP 采用UDP 提供数据服务，这是由于()。

A、UDP 比 TCP 更加可靠

B、UDP数据报文可以比TCP数据报文大 C、UDP 是面向连接的传输方式

D、采用UDP实现网络管理不会增加太多的网络负载 参考答案： D

2. 以下设备中，不能使用()将印刷图片资料录入计算机。

A、扫描仪

B、投影仪

C、数字摄像机

D、数码相机

参考答案：B

3.ADSL的技术特点是()。

A、波分多路

B、空分多路

C、时分多路

D、频分多路

参考答案：D

4.RSA通常用作()。

A、数字签名

B、产生数字指纹

C、生成摘要

D、产生大的随机数

参考答案：A

5.字长是指CPU 一次可以处理的二进制的位数，它直接关系到计算机 的计算速度、速度等指标；运算速度是指计算机每秒能执行的指令条 数，通常以()为单位来描述。

A、Mb

B 、Hz

C、MIPS

D 、BPS

参考答案：C

6. 登录远程计算机采用的协议是()。

A、HTTP

B 、Telnet

C 、FTP

D、SMTP

参考答案：B

7. 注册商标所有人是指()。

A、商标使用人

B、商标设计人

C、商标权人

D、商标制作人

参考答案：C

8.下列关于URL 的说法中，错误的是()。

A、使用.abc. 和 abc. 打开的是同一页面

B、在地址栏中输入.abc. 默认使用http   协议 C 、. abc. 中的""是主机名

D 、.abc.  中的"abc.  " 是域名 参考答案：A

9. 在测试线路的主要指标中，()是指一对相邻的线通过电磁感应所 产生的耦合信号。

A、衰减值

B、回波损耗

C、近端串扰

D、传输迟延

参考答案：C

10.一个HTML 页面的主体内容需写在()标记内。

A 、<body></body>

B 、<head></head>

C 、<font></font>

D 、<frame></frame>

参考答案：A

11.与 netstat-r      具有同等功能的命令是()。

A 、routprint

B 、ipconfig/all C 、arp-a

D 、tracert-d

参考答案：A

12.在 IPv6 地址无状态自动配置过程中，主机将其()附加在地址前 缀1111l11010 之后，产生一个链路本地地址。

A 、IPv4地址

B、MAC 地址

C、主机名

D、任意字符串

参考答案：B

13.匿名FTP访问通常使用()作为用户名。

A 、administrator

B 、anonymous

C 、user

D 、guest

参考答案：B

14.在 Linux 命令中，()用来显示和设置网络接口的配置信息。

A 、ifconfig

B 、ipconfig

C 、route

D 、nslookup 参考答案：A

15. 以下关于磁盘的描述不正确的是()。

A、同一个磁盘上每个磁道的位密度都是相同的

B、同一个磁盘上的所有磁道都是同心圆

C、提高磁盘的转速一般不会减少平均寻道时间

D、磁盘的格式化容量一般要比非格式化容量小

参考答案：A

16. 一个应用软件的各个功能模块可采用不同的编程语言来分别编写， 分别编译并产生(),再经过()后形成在计算机上运行的可执行程  序。

A、程序员汇编

B 、目标程序链接

C、汇编程序反编译

D、子程序预处理

参考答案：B

17. 在定点二进制运算中，减法运算一般通过()来实现。

A、补码运算的二进制减法器

B 、原码运算的二进制减法器

C、原码运算的二进制加法器

D、补码运算的二进制加法器

参考答案：D

18.设信道宽带为4kHz, 信噪比为30dB, 按照香农定理，信道最大数 据速率约等于()。

A 、10kb/s

B 、20kb/s

C 、30kb/s

D 、40kb/s

参考答案：D

19. 机器字长确定后，()运算过程中不可能发生溢出。

A、定点正整数X与定点正整数Y相加

B、定点负整数X 与定点负整数Y 相加

C、定点负整数X 与定点负整数Y 相减

D、定点负整数X 与定点正整数Y 相减

参考答案：C

20. 在地面上相距1000公里的两地之间通过电缆传输4000比特长的 数据包，数据速率为64kb/s,    从开始发送到接收完成需要的时间为 	()。

A 、5ms

B 、10ms

C 、62.5ms

D 、67.5ms

21. 采用命令()查看域名服务器工作状态。

A 、ipconfig

B 、nslookup

C 、netstat

D 、route

参考答案：B

23.以下关于打开扩展名为docx 的文件的说法中，不正确的是()。

A、通过安装Office   兼容包就可以用Word2003打开docx 文件

B、用 Word2007 可以直接打开docx 文件

C、用 WPS2012 可以直接打开docx 文件

D、将扩展名docx 改为doc 后可以用Word2003打开docx 文件

参考答案：D

24.要在HTML中按原格式输出一段程序代码，需要()标记。

A 、<code></code>

B 、<pre></pre>

C 、<text></text>

D 、<label></label>

参考答案：B

25.与routeprint     命令功能相同的命令是()。

A 、netstat-r

B 、ping

C 、ipconfiga/all

D 、nslookup 参考答案：A

26.以下文件格式中，()是声音文件格式。

A、MP3

B、BMP

C 、JPG

D 、GIF

参考答案：A

27.CPU中不包括()。

A、直接存储器 ( DMA) 控制器

B、算逻运算单元

C、程序计数器

D、指令译码器

参考答案：A

28.由 IP 地址查询MAC地址的Windows 命令是()。

A 、tracert

B 、arp-a

C 、ipconfig/all

D 、netstat-s

参考答案：B

29. 下面的主机地址中，可以通过因特网进行路由的是()。

B 、4

C 、5

D 、54

参考答案： D

30.在 Windows 操作系统中，如果要查找从本地出发经过5跳到达名 字为abc 的目标主机的路径，输入的命令为()。

A 、tracertabc5-h

B 、tracert-j5abc

C 、tracert-h5abc

D 、tracertabc5-j 参考答案：C

31.关于包过滤防火墙和代理服务防火墙，以下描述正确的是()。

A、包过滤技术实现成本较高，所以安全性能高

B、包过滤技术对应用和用户是透明的

C、代理服务技术安全性较高，可以提高网络整体性能

D、代理服务技术只能配置成用户认证后才建立连接试题

参考答案：B

32.在SNMPv2 中，为解决分布式网络管理的需要引入了()。

A、上下报文和访问特权数据库

B、上下报文和管理站数据库

C、通知报文和访问特权数据库

D、通知报文和管理站数据库

参考答案：D

33. 在综合布线系统中，光纤布线系统的测试指标不包括()。

A、波长窗口参数

B、近端串扰

C、回波损耗

D、最大衰减

参考答案：B

34.下面关于网桥和交换机的论述中，正确的是()。

A、网桥的端口比交换机少，所以转发速度快

B、交换机是一种多端口网桥，而网桥通常只有两个端口

C、交换机不转发广播帧，而网桥转发广播帧

D、使用网桥和交换机都增加了冲突域的大小

参考答案：B

35.HTML 中，以下<input> 标记的type  属性值()在浏览器中的显示 不是按钮形式。

A 、submit

B 、button

C 、password

D 、reset

参考答案：C

36.当路由器发生故障时，利用showinterface    命令来检查每个端口 的状态，解释屏幕输出信息，查看协议建立状态和EIA状态等，这属

于()诊断。

A、物理层

B、数据链路层

C、网路层

D、传输层

参考答案：A

37.CPU 执行指令时，先根据()的内容从内存读取指令，然后译码并 执行。

A、地址寄存器

B、程序计数器

C、指令寄存器

D、通用寄存器

参考答案：B

38. 直接转移指令执行时，是将指令中的地址送入()。

A、累加器

B、数据计数器

C、地址寄存器

D、程序计数器

参考答案：D

39.张某购买了一张有注册商标的应用软件光盘，擅自复制出售，则 其行为侵犯了()。

A、注册商标专用权

B、光盘所有权

C、软件著作权

D、软件著作权与商标权

参考答案：C

40.散列 ( Hash)  算法是()。

A、将任意长度的二进制串映射为固定长度的二进制串

B、将较短的二进制串映射为较长的二进制

C、将固定长度的二进制串映射为任意长度的二进制串

D、将任意长度的二进制串映射为与源串等长的二进制串

参考答案：A

41. 应用于光纤的多路复用技术是()。

A、FDM

B、TDM

C、WDM

D、SDMA

参考答案：C

42. 黑盒测试不能发现()问题。

A、不确定或遗漏的功能

B、初始化或终止性错误

C 、内部数据结构无效

D、性能不满足要求

参考答案：C

43.在Linux 系统中，DHCP 服务的默认配置文件是()。

A 、/etc/dhcp.conf

B 、/etc/dhcp.config C 、/etc/dhcpd.conf  D 、/etc/dhcpd.config  参考答案：C

44.在 Windows 网络管理命令中，使用tracert    命令可以()。

A、检验链路协议是否运行正常

B、检验目标网络是否在路由表中

C、检验应用程序是否正常

D、显示分组到达目标经过的各个路由器

参考答案：D

45.POP3服默认的TCP端口号是()。

A 、20

B 、25

C 、80

D 、110

参考答案：D

46. 下列关于计算机病毒的描述中，错误的是()。

A、计算机病毒是一段恶意编程代码

B、计算机病毒都是通过U盘拷贝文件传染的

C、使用带读写锁定功能的移动存储设备，可防止被病毒传染

D、当计算机感染病毒后，可能不会立即传染其他计算机 参考答案：B

47. ()是采用一系列计算机指令来描述一幅画的内容。

A、点阵图

B、矢量图

C、位图

D、灰度图

参考答案：B

48. 在数据结构中，()是与存储结构无关的术语。

A、单链表

B、二叉树

C、哈希表

D、循环列队

参考答案：B

49.在终端设备与远程站点之间建立安全连接的协议是()。

A、ARP

B 、Telnt

C 、SSH

D、WEP

参考答案：C

50. 预知某主机是否可远程登录，可利用()进行检测。

A、端口扫描

B、病毒查杀

C、包过滤

D、身份认证

参考答案：A

51.DHCP 客户端可从DHCP 服务器获得()。

A、DHCP 服务器的地址和Web 服务器的地址

B、DNS服务器的地址和 DHCP 服务器的地址

C、客户端地址和邮件服务器地址

D、默认网关的地址和邮件服务器地址

参考答案：B

52.网页设计人员创建了一个外部样式表webstyle.css,      下面的说法 中()是正确的。

A、在<body></body>标签中引用webstyle.css     文件使用该样式表

B、在<head></head> 标签中引用webstyle.css     文件使用该样式表

C、在 web 页面中使用<style></style>    标签引用webstyle.css      文件 使用样式表

D、在相关标签内部使用style   属性引用webstyle.css     文件使用样式 表

参考答案：B

53.在 Word2007的编辑状态下，需要设置表格中某些行列的高度和宽 度时，可以先选择这些行列，再选择(),然后进行相关参数的设置。

A 、"设计”功能选项卡中的"行和列"功能组

B、“设计”功能选项卡中的"单元格大小”功能组

C、“布局”功能选项卡中的"行和列”功能组

D、“布局”功能选项卡中的"单元格大小”功能组

参考答案： D

54.通常工作在UDP 协议之上的协议是()。

A、HTTP

B 、Telnet

C 、TFTP

D、SMTP

参考答案：C

56.在Liunx 操作系统中，DHCP 服务默认的配置文件为()。

A 、/etc/sbin/dhcpd.conf

B 、/etc/dhcpd.conf

C 、/var/state/dhcp.config

D 、/usr/sbin/dhcp.config 参考答案：B

57.在 IPv6  中，地址类型是由格式前缀来区分的，IPv6  组播地址的 格式前缀是()。

A 、001

B 、1111111010

C 、1111111011

D 、11111111

参考答案：D

58. ()不是良好的编码风格。

A、恰当使用缩进、空行以改善清晰度

B、利用括号使逻辑表达式或算术表达式的运算次序清晰直观

C、用短的变量名使得程序更紧凑

D、保证代码和注释的一致性

参考答案：C

59.在 IEEE

802.3标准中，定义在最顶端的协议层是()。

A、物理层

B、介质访问控制子层

C、逻辑链路控制子层

D、网络层

参考答案：C

60.最大传输速率能达到100Mb/s的双绞线是()。

A 、CAT3

B 、CAT4

C 、CAT5

D 、CAT6

参考答案：C

61.以下Linux 命令中，用于终止某个进程的命令是()。

A 、dead

B 、kill

C 、quit

D 、exit

参考答案：B

62. 计算机系统中在解决计算机与打印机之间速度不匹配的问题时，

通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入缓冲区， 而打印机则依次从该缓冲区取出数据。因此，该缓冲区的数据结构应  该是()。

A、树

B、图

C、栈

D、队列

参考答案： D

63.在高速缓冲存储器(Cache)-   主存层次结构中，地址映像以及和 主存数据的交换由()完成。

A、硬件

B、中断机构

C、软件

D、程序计算器

参考答案：A

64.GIF 文件类型支持()图像存储格式。

A、真彩色

B、伪彩色

C、直接色

D、矢量

参考答案：B

65. 文件型计算机病毒主要感染的文件类型是()。

A、EXE 和

B、EXE 和 DOC C 、XLS和 DOC

D、和 XLS

参考答案：A

66. 在地面相距1000公里的两地之间通过电缆传输电磁信号，其延迟 时间是多少?()

A 、5μs

B 、10μs

C 、5ms

D 、10ms

参考答案：C

67. 安全电子交易使用的协议是()。

A 、PGP

B、SHTTP

C、MIME

参考答案：D

68. 采用交叉双绞线连接的设备组合是()。

A、PC 与 PC

B、PC与交换机

C、交换机与路由器 D、PC与路由器

参考答案：A

69. 在层次化网络设计结构中，()是核心层的主要任务。

A、实现网络的高速数据转发

B、实现网络接入到 Internet

C、实现用户接入到网络

D、实现网络的访问策略控制

参考答案：A

70.网络管理系统一般具备 OSI 网络管理标准中定义的五项功能，并 可以提供图形化的用户界面。下面不属于网络管理工具的是()。

A 、Wireshark

B 、HPopenview C 、Symantec

D 、Sniffer

参考答案：C

71. 假定子网掩码为44,()属于有效地主机地址。

B 、3

C 、59

D 、92

参考答案：B

72.工作在UDP 协议之上的协议是()。

A、HTTP

B 、Telnet

C、SNMP

D、SMTP

参考答案：C

73. 设机器字长为8,则-0的()表示为11111111。

A、反码

B、补码

C、原 码

D、移码

参考答案：A

74.私网IP 地址区别于公网IP 地址的特点是()。

A、必须向IANA申请

B、可使用CIDR 组成地址块

C、不能通过Internet    访问

D、通 过DHCP服务器分配的

75.HTML中的<tdrowspan=3> 标记用于设置单元格()。

A、宽度

B、跨越多列

C、跨越多行

D、边框

参考答案：C

76.在 Linux  操作系统中，能够显示本机网络路由信息的命令是()。

A 、ifconig-a

B 、netstat-nr

C 、ls-l

D 、routeprint 参考答案：B

77.网络系统中，通常把()置于DMZ区。

A、Web 服务器

B、网络管理服务器

C、入侵检测服务器

D、财务管理服务器

参考答案：A

78.边界网关协议BGP4的报文封装在()中传送。

A 、IP 数据报

B 、以太帧  C、TCP 报 文

D、UDP 报文 参考答案：C

79.向FTP 服务器上传文件的命令是()。

A 、get

B 、dir

C 、put

D 、push

参考答案：C

80. 操作系统文件管理中，目录文件是由()组成的。

A、文件控制块

B、机器指令

C、汇编程序

D、进程控制块

参考答案：A

81. 王某按照其所属公司要求编写软件文档著作权()享有。

A 、由公司

B 、由公司和王某共同

C、由王某

D、除署名权以外，著作权的其他权利由王某

参考答案：A

82.ASP 中 ，Response 对象的Cookie 集合是()的。

A、只读

B、只写

C、可读写

D、不可读写

参考答案： B

83. 采用虚拟存储器的目的是()。

A、提高主存取速度

B、提高外存的存取速度

C、扩大用户的地址空间

D、扩大外存的存储空间

参考答案：C

84. 以下关于解释器运行程序的叙述中，错误的是()。

A、可以先将高级语言程序转换为字节码，再由解释器运行字节码

B、可以由解释器直接分析并执行高级语言程序代码

C 、与直接运行编译后的机器码相比，通过解释器运行程序的速度更 慢

D、在解释器运行程序的方式下，程序的运行效率比运行机器代码更 高

参考答案： D

85. 网络嗅探器可以使用网络接口处于混杂状态，在这种模式下，网 络接口()。

A、只能接收与本地网络接口硬件地址相匹配的数据帧

B、只能接收本网段的广播数据帧

C、只能接收组播信息

D、能够接收流经网络接口的所有数据帧

参考答案：D

86.使用图像扫描仪以300DPI的分辨率扫描一幅3×3英寸的图片， 可以得到()像素的数字图像。

A 、100×100

B 、300×300

C 、600×600

D 、900×900

参考答案：D

87.在Windows 操作系统中可以通过()命令查看DHCP 服务器分配给 本机的IP 地址。

A 、nslookup

B 、ifconfig

C 、ipconfig

D 、tracert

参考答案：C

88.DHCP客户端收到()报文后即可使用服务器提供的IP 地址。

A 、DhcpDiscover

B 、DhcpOffer C 、DhcpNack

参考答案：D

89. 通常所说的"媒体"有两重含义， 一是指()等存储信息的实体； 二是指图像、声音等表达与传递信息的载体。

A、文字、图形、磁带、半导体存储器

B、磁盘、光盘、磁带、半导体存储器

C、声卡、U 盘、磁带、半导体存储器

D、视频卡、磁带、光盘、半导体存储器

参考答案：B

90.下面选项中，属于VLAN 的优点是()。

A、允许逻辑地划分网段

B、减少了冲突域的数量

C、增加了冲突域的大小

D、减少了广播域的数量

参考答案：A

91.在html 文档中，定义锚使用()标记。

A 、<a>

B 、<b>

C 、<u>

D 、<i>

参考答案：A

92.在 Windows 系统中，当用户选择“config.xml”    文件并执行"剪切” 命令后，被"剪切”的"config.xml"     文件放在()中。

A、回收站

B、剪贴板

C、硬盘  D、USB盘

参考答案：B

93.使用CIDR 技术把4个C 类网络/24、/24、/24和/24汇聚成一个 超网，得到的地址是()。

A 、/22

B 、/22

C 、/21

D 、/21

参考答案：B

94. 下列编码中包括奇偶校验位、无错误，且采用校验的编码是()。

A 、10101101

B 、10111001

C 、11100001

D 、10001001

参考答案：C

95.HTML 语言中，button  标记的type  属于不包括()。

A 、button

B 、submit

D 、cancel

参考答案：D

96.在HTML 中，表格横向通栏的栏距由()属性指定。

A 、cellpadding

B 、colspan

C 、rowspan

D 、width

参考答案：B

97.下列部件中属于CPU中算术逻辑单元的部件是()。

A、程序计数器

B、加法器

C、指令寄存器

D、指令译码器

参考答案：B

98.TCSEC 将计算机系统的安全划分为4个等级，其中 UNIX  和 WindowsNT操作系统符合()安全标准。

A、A 级

B、B 级 C 、 C 级 D、D级

参考答案：C

99. ()不属于按照寻址方式命名的存储器。

A、读写存储器

B、随机存储器

C、顺序存储器

D、直接存储器

参考答案：A

100.在 RIP 协议中，默认的路由器由更新周期是()秒。

A、30

B 、60

C 、90

D 、100

参考答案：A

101. 在指令中，操作数地址在某寄存器中的寻址方式称为()寻址。

A、直接

B、变址

C、寄存器

D、寄存器间接

参考答案： D

102 . ()利用Socket  与目标主机的某些端口建立TCP连接，从而侦  知目标主机的端口是否处于激活状态、提供服务中是否含有某些缺陷， 从而利用缺陷进行攻击。

A、TCPSYN 扫描

B、DOS 攻 击

C、“熊猫烧香”病毒

D、特洛伊木马

参考答案：A

103. 在进行域名解析过程中，由()获取的解析结果耗时最短。

A、根域名服务器

B、主域名服务器

C、本地缓存

D、转发域名服务器

参考答案：C

104.在路由器配置中，如果处于“Router(config-if)#”           模式下，执 行()命令可将路由器切换至"Router(config)#"         模式。

A 、end

B 、exit

C 、show

D 、enable

参考答案：B

105. 若要指定回声请求报文的字节数，可使用()命令。

A 、ping-a

B 、ping-t

C 、ping-n

D 、ping-1

106.设信号宽带为3400Hz, 采用PCM 编码，每秒采样8000次，每个 样本量化为128个等级，则信道的数据率为()。

A 、10kb/s

B 、16kb/s

C 、56kb/s

D 、64kb/s

参考答案：C

107. 通过有线电视的同轴电缆提供互联网接入，这时使用的调制解调 器是()。

A、CableModem

B、ADSLModem

C、ISDNModem

D、PSTNModem 参考答案：A

108. 以下关于木马程序的描述中，正确的是()。

A、木马程序主要通过移动磁盘传播

B、木马程序的客户端运行在攻击者的机器上

C、木马程序的目的是使计算机或网络无法提供正常的服务 D 、Sniffer  是典型的木马程序

参考答案：B

109.在浏览器地址栏中输入()可访问FTP站点ftp.abc.。

A 、ftp.abc.

B、ftp://ftp.abc.

C、http://ftp.abc.  D、http://.ftp.abc. 参考答案： B

110. 声音信号的数字化过程包括采样、()和编码。

A、合成

B、转换

C、量化

D、压缩

参考答案：C

111.Internet    是由()演变而来的。

A、NCFC

B 、CERNET

C、GBNET

D、ARPANET   参考答案：D

112.美国甲公司生产的平板计算机在其本国享有“A” 注册商标专用 权，但未在中国申请注册。我国乙公司生产的平板计算机也使用"A"    商标，并享有我国注册商标专用权，但未在美国申请注册。美国甲公  司与我国乙公司生产的平板计算机都在我国市场上销售。此情形下， 依据我国商标法()商标权。

A 、甲公司侵犯了乙公司的

B、甲公司未侵犯乙公司的

C、乙公司侵犯了甲公司的

D 、甲公司与乙公司均未侵犯

参考答案：A

113.下列描述中，错误的是()。

A、拒绝服务攻击的目的是使计算机或者网络无法提供正常的服务

B、拒绝服务攻击不断向计算机发起请求来实现的

C 、拒绝服务攻击会造成用户密码的泄露 D、DDoS是一种拒绝服务攻击形式

参考答案：C

114.在 Linux 中，要将指定源文件复制到目标文件，但不覆盖原有文 件时，需要使用()命令。

A 、cp-a

B 、cp-f

C 、cp-i

D 、cp-1

参考答案：C

115. 网络配置中一台交换机的生成树优先级是30480,如果要将优先 级提高一级，那么优先级的值应该设定为()。

A 、30479

B 、34576

D 、26384

参考答案：D

116.客户端收到()报文后方可使用DHCP 服务器提供的IP 地址。

A 、DhcpOffer

B 、DhcpDecline C 、DhcpAck

D、DhcpNack 参考答案：C

117.在HTML 中，()标记用于表义表格的单元格。

A 、<table>

B 、<boby>

C 、<tr>

D 、<td>

参考答案：D

118. ()命令可查看本机路由表。

A 、arp-a

B 、ping

C 、routeprint

D 、tracert

参考答案：C

119.以下关于SRAM ( 静态随机存储器)和 DRAM ( 动态随机存储器) 的说法中，正确的是()。

A、SRAM的内容不变，DRAM的内容是动态变化的

B、DRAM 断电时内容会丢失，SRAM的内容断电后仍能保持记忆 C、SRAM的内容是只读的，DRAM的内容是可读可写的

D、SRAM和 DRAM 都是可读可写的，但DRAM 的内容需要定期刷新 参考答案：D

120.HTML<body>元素中，()属性用于定义文档中未访问链接的默认 颜色。

A 、alink

B 、link

C 、vlink

D 、bgcolor   参考答案：B

121. 安全传输电子邮件通常采用()系统。

A、S-HTTP

B、PGP

C 、SET

D 、SSL

参考答案：B

122.在 DHCP 服务器配置过程中，下列配置合理的是()。

A、移动用户配置较长的租约期

B 、固定用户配置较短的租约期

C 、本地网管配置较长的租约期

D、服务器采用保留地址 参考答案：D

123.CPU中用于暂时存放操作数和中间运算结果的是()。

A、指令寄存器

B、数据寄存器

C 、累加器

D、程序计数器

参考答案：C

124. 下列操作系统中，()的主要特性是支持网络系统的功能，并具 有透明性。

A、批处理操作系统

B、分时操作系统

C、分布式操作系统

D、实时操作系统

参考答案：C

125. ()可以保护软件的技术信息、经营信息。

A、软件著作权

B、专利权

C、商业秘密权

D、商标权

参考答案：C

126. 以下关于软件著作权产生的时间，表述正确的是()。

A、自软件首次公开发表时

B、自开发者有开发意图时

C、自软件得到国家著作权行政管理部门认可时

D、自软件开发完成之日起

参考答案：D

127. 对一台新的交换机(或路由器)设备进行配置，只能通过()进 行访问。

A 、Telnet 程序远程访问

B、计算机的串口连接该设备的控制台端口

C、浏览器访问指定IP 地址

D、运行SNMP协议的网管软件

参考答案：B

128.在 ASP中，()对象可以用于网站的计数器。

A 、Application

B 、Session C 、Request

D 、Response   参考答案：A

129. 在计算机系统中，除了机器语言，()也称为面向机器的语言。

A、汇编语言

B、通用程序设计语言

C、关系数据库查询语言

D 、函数式程序设计语言 参考答案：A

130.DHCP 服务器采用()报文将 IP 地址发送给客户机。

A 、DhcpDiscover

B、DhcpNack   C 、DhcpOffer D、DhcpAck

参考答案：C

131.下列Internet    应用中，采用UDP 作为传输层协议的是()。

A 、电子邮件

B 、Web浏 览

C、FTP 文件传输

D、SNMP

参考答案：D

132. 以下关于栈和队列的叙述中，错误的是()。

A、栈和队列都是线性的数据结构

B、栈和队列都不允许在非端口位置插入和删除元素

C、一个序列经过一个初始为空的栈后，元素的排列次序一定不变

D、一个序列经过一个初始为空的队列后，元素的排列次序不变

参考答案：C

133.电子邮件地址“”中的linxin 、 和分别表示用户信箱的()。

A、账号、邮件接收服务器域名和分隔符

B、账号、分隔符和邮件接收服务器域名

C 、邮件接收服务器域名、分隔符和账号

D、邮件接收服务器域名、账号和分隔符

参考答案： B

134. ()不属于线性的数据结构。

A、栈

B、广义表

C 、队列

D、串

参考答案：B

135.在 Liunx 操作系统中，目录“/etc”    主要用于存放()。

A、用户的相关文件

B、可选的安装软件

C、操作系统的配置文件

D、系统的设备文件

参考答案：C

136.设信号宽带为4000Hz,  信噪比为30dB,  则信道可达到的最大数 据速率为()b/s。

A 、10000

B 、20000

C 、30000

参考答案：D

137.在 Linux 操作系统中，目录"/proc"    主要用于存放()。

A、设备文件

B 、配置文件

C、命令文件

D、进程和系统信息

参考答案：D

138. 下面的标准中，支持大于550米距离光纤以太网的是()。

A 、1000Base-CX

B 、1000Base-T

C 、1000Base-LX

D 、1000Base-SX

参考答案：C

139.防火墙通常分为内网、外网和 DMZ三个区域，按照默认受保护程 度，从低到高正确的排列次序是()。

A、内网、外网和DMZ

B、外网、DMZ 和内网 C、DMZ、内网和外网

D、内 网 、DMZ和外网

参考答案：B

140. 曼切斯特编码的特点是在每个比特的中间有电平翻转，它的编码 效率是()。

A 、50%

B 、60%

C 、80%

D 、100%

参考答案：A

141. 某客户机在访问页面时出现乱码的原因可能是()。

A、浏览器没安装相关插件

B 、IP地址设置错误

C、DNS服务器设置错误

D、默认网关设置错误

参考答案：A

142. 编译过程中使用()来记录源程序中各个符号的必要信息，以辅 助语义的正确性检查和代码生成。

A、散列表

B、符号表

C、单链表

D、决策表

参考答案：B

143.机器字长为8位，定点整数X的补码用十六进制表示为B6H,  则 其反码用十六进制表示为()。

A、CAH

C 、4AH

D 、B5H

参考答案：D

144. 将他人的软件光盘占为己有的行为是侵犯()行为。

A、有形财产所有权

B、知识产权

C、软件著作权

D、无形财产所有权

参考答案：A

145. 在交换机配置中，()模式中才可以配置该交换机的设备管理地 址。

A 、Switch>

B 、Switch#

C 、Switch(config)# D 、Switch(config-if)# 参考答案：D

146.在配置交换机VLAN 时，以下删除VLAN 的命令中，无法执行的命 令是()。

A 、novlan1

B 、novlan2

C 、novlan100

参考答案：A

147.在 Windows 操作系统中可以通过安装()组件来提供FTP 服务。

A 、IIS

B 、IE

C 、Outlook

D、WMP

参考答案：A

148. 配置默认路由器的命令是()。

A 、iproute

B 、iproute    C 、iproute    D 、iproute    参考答案： D

149.网络地址/20所属的网络ID 是()。

A 、/20

B 、/20

C 、/21

D 、/21

参考答案：B

150. ()协议可支持在电子邮件中包含文本、图像、声音、视频及其 他应用程序的特定数据。

A、HTTP

B、SMTP

C 、PoP

D、MIME

参考答案： D

151.十六进制92H的八进制表示为()。

A 、442

B 、222

C 、234

D 、444

参考答案：B

152.WindowsXP 系统中，管理权限最高的是用户组是()。

A 、Administrators

B 、Users

C 、Guests

D 、PowerUsers

参考答案：A

153. 计算机加电以后，首先应该将()装入内存并运行，否则，计算 机不能做任何事情。

A、操作系统

B、编译程序

C 、Office  系列软件

D、应用软件

参考答案：A

154. 某用户在使用校园网中的一台计算机访问某网站时，发现使用域 名不能访问该网站，但是使用该网站的 IP 地址可以访问该网站，造 成该故障产生的原因有很多，其中不包括()。

A、该计算机设置的本地DNS服务器工作不正常

B、该计算机的DNS 服务器设置错误

C、该计算机与DNS 服务器不在同一子网

D、本 地DNS服务器网络连接中断

参考答案：C

155.在 CPU 和主存之间设置"Cache"  的作用是为了解决()的问题。

A、主存容量不足

B、主存与辅助存储器速度不匹配

C、主存与CPU 速度不匹配

D、外设访问效率

参考答案：C

156.在网上邻居可以看到某计算机，但是ping 不通对方，原因是()。

A、本机TCP/IP 协议故障

B、本机网络适配器故障

C、对方安装了防火墙

D、对方TCP/IP 协议故障

参考答案：C

157.与老版本相比，RIPv2 协议增加的特征是()。

A、使用SPF 算法计算最佳路由

B、采用广播地址更新路由

C、支持可变长度子网掩码

D、成为一种有类的路由协议

参考答案：C

158.在层次化网络设计结构中，通常在()实现VLAN间通信。

A、接入层

B、汇聚层

C、核心层

D、Internet    层

参考答案：B

159.在下列描述中，对SNMP 协议理解错误的是()。

A、SNMP 为应用层协议，是TCP/IP 协议族的一部分

B、SNMP的各个版本中，所有数据都以明文形式发送

C、如果没有用SNMP 来管理网络，那就没有必要运行它 D、SNMP 协议使用公开端口是UDP端口161和162

参考答案：B

160. 下列四个病毒中，属于木马的是()。

A 、Trojan.Lmir.PSW.60

B、VBS.Happytime C 、JS.Fortnight.c.S  D 、Script.Redlof

参考答案：A

161.为了使用内外网用户均能访问，Web 服务器应放置在()区域。

A、外 网

B 、内部网络

C 、VIP

D、DMZ

参考答案：D

162. 通过()可清除上网痕迹。

A、禁用脚本

B、禁止SSL

C、清除Cookie

D、查看ActiveX 控件

参考答案：C

163.2014年1月，由于DNS 根服务器被攻击，国内许多互联网用户 无法访问.域名网站，这种恶意攻击可能造成的危害是()。

A、创造条件，攻击相应的服务器

B、快速入侵互联网用户的计算机

C、将正常网站的域名解析到错误的地址

D、以上都是

参考答案：C

164.如果一台计算机配置成自动获取IP 地址，开机后得到的IP 地址 是7,则首先应该检查()。

A 、TCP/IP 协 议

B、网卡的工作状态

C、DHCP 服务器是否工作 D、DNS 服务器是否正常  参考答案：C

165. 在我国，商标专用权保护的对象是()。

A、商标

B、商品

C、已使用商标

D、注册商标

参考答案：D

166.用路由器对网络进行分段，其优点有()。

A、路由器不转发广播帧，避免了网络风暴的产生

B、路由器比交换机价格便宜，减少了联网的成本

C、路由器速度比交换机快，减少了转发延迟

D、路由器禁止了所有广播机制，有利于多媒体信息的传播

参考答案：A

167.Windows 系统中，()服务用于在本地存储DNS 信息。

A 、DHCPClient

B、DNSClient

C 、PlugandPlay

D 、RemoteProcedureCall(RPC)

参考答案：B

168. 报文的完整性采用消息摘要进行体验，可用的完整性验证算法是 ()。

A、RSA

B 、Triple-DES

C 、MD5

D 、IDEA

参考答案：C

169. 以下关于网络规划设计的叙述中，错误的是()。

A、网络拓扑结构设计必须具有一定的灵活性，易于重新配置

B、网络拓扑结构设计应尽量避免单点故障导致整个网络无法正常运 行

C、层次化设计的优点是可以有效地将全局通信问题分解考虑

D、应用服务器应该放在接入层，以便客户端就近访问

参考答案：D

170. 编写源程序时在其中增加注释，是为了()。

A、降低存储空间的需求量

B、提高执行效率

C、推行程序设计的标准化

D、提高程序的可读性

参考答案：D

171. 我国软件著作权中的翻译权是指将原软件由()的权利。

A、源程序语言转换成目标程序语言

B、一种程序设计语言转换成另一种程序设计语言

C、一种汇编语言转换成一种自然语言

D、一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字

参考答案：D

172. 下列各种软件中，()不属于办公套件。

A 、KingsoftOffice

B 、InternetExplorer

C 、Microsoft0ffice

D 、ApacheOpenOffice 参考答案：B

173.以下关于SSD固态硬盘和普通HDD硬盘的叙述中，错误的是()。

A、SSD 固态硬盘中没有机械马达和风扇，工作时无噪音和震动

B、SSD固态硬盘中不使用磁头，比普通HDD 硬盘的访问速度快

C、SSD 固态硬盘不会发生机械故障，普通 HDD 硬盘则可能发生机械 故障

D、SSD固态硬盘目前容量比HDD 硬盘的容量大得多，且价格更低 参考答案：D

174. 音频信号经计算机系统处理后传到扬声器的信号是()信号。

A、数字

B、模拟

C、采样

D、量化

参考答案：B

175.下面网络中，属于电路交换网络的是PSTN,属于分组交换网络的 是()。

A、VPN

B、PSTN

C、FRN

D 、PPP

参考答案：C

176.IPv6 的可聚合全球单播地址前缀为()。

A 、010

B 、011

C 、001

D 、100

参考答案：C

177.数字话音的采样频率定义为8kHz, 这是因为()。

A、话音信号定义的频率范围最小值小于4kHz

B、话音信号定义的频率范围最高值小于8kHz

C、数字话音传输线路的宽带只有8kHz

D、一般声卡的采样处理能力只能达到每秒8千次

参考答案：A

178.SNMP 协议中，管理站用来接收代理发来的Trap 报文时采用的协

议及缺省端口号是()。

A、UDP91

B、TCP91

C、UDP92

D、TCP92

参考答案：C

179.                         使                         用 http://https://        www.renrendo c.com/paper/html/index.asp        打开了 某网站的主页，在未使用虚拟目录的情况下，该主页文件存储在() 目录下。

A 、...\\html

B 、...\xyz\html\

C 、...\html\

D 、...\default\html\

参考答案：C

180.在HTML 的超链接标记中，target   属性不包括()。

A 、blank

B 、self

C 、parent

D、new

参考答案：D

181.假设模拟信号的最高频率为10MHz, 采样频率必须大于(),才能

使得到的样本信号不失真，如果每个样本量化为256个等级，则信道 的数据速率是90Mb/s。

A 、10MHz

B 、2 0MHz

C 、3 0MHz

D 、40MHz

参考答案：B

182.在 Linux 操作系统中复制文件或目录时使用的命令是()。

A 、copy

B 、rm

C 、mv

D 、cp

参考答案：D

183. 表示定点数时，若要求数值0在机器中唯一地表示为全0,应采 用()。

A、原码

B、补码

C 、反 码

D、移 码

参考答案：B

184.在 Linux 中，目录/dev 主要用于存放()文件。

A、用户

B 、目录

C、设备

D、网络配置

参考答案：C

185. 以下算法中属于报文摘要算法的是()。

A、MD5

B 、EDS

C、RSA

D 、AES

参考答案：A

186.SNMPv2   的 GetRequestPDU   的语法和语义都与 SNMPv1  的 GetRequestPDU相同，差别是SNMPv2 对应答的处理()。

A、要么所有的值都返回，要么一个也不返回

B、能够部分地对GetRequest  操作进行应答

C、能够全部地对GetRequest  操作进行应答

D、都不进行应答

参考答案：B

187. 微型计算机系统中，显示器属于表现媒体，鼠标属于()。

A、感觉媒体

B、传输媒体

C、表现媒体

D、存储媒体

参考答案：C

188. ()不是蠕虫病毒。

A、冰 河

B 、红色代码

C、熊猫烧香

D、爱虫病毒

参考答案：A

189.在 RIP 协议中，默认的路由更新周期是()秒。

A、30

B 、60

C 、90

D 、100

参考答案：A

二 . 判断题

1.ICMP 协议数据单元封装在IP 数据报中传送。

A、正确

B、错误

参考答案：A

2. 中间件处于操作系统与应用软件之上。

A、正确

B、错误

参考答案：B

3. 文件压缩变换是一个单项加密过程。

A、正确

B、错误

参考答案：B

4.P2V将正在运行的虚拟机从一台物理计算机迁移到另一台物理计算 机上。

A、正确

B、错误

参考答案：B

5. 备份最常用的3种备份策略：完全备份、差别备份、增量备份。

A、正确

B、错误

参考答案：A

6. 网络安全策略主要包括两大部分，即访问控制策略、信息加密策略。

A、正确

B、错误

参考答案：A

7.RIP 协议引入路由保持机制的作用是防止网络中形成路由环路。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

8. 向有限的空间输入超长的字符串是缓冲区益出攻击手段。()

A、正确

B、错误

参考答案：A

9. 在外包服务商合作协议中要求关键岗位的外协驻场人员备用机制 以保证服务连续；对于

必要的岗位变更和人员退出，无需提前提出人员申请。

A、正确

B、错误

参考答案：B

10. 信息运维部门应制定信息系统定检计划(包括巡检项目及周期), 定期对机房环境、服

务器、数据库、中间件、应用系统、网络设备、安全设备等信息系统 进行巡检，及时发现存

在的各种安全隐患。

A、正确

B、错误

参考答案：A