# 网络与信息安全管理员(中级)考试备考冲刺200题(含答案)

一 、单选题

1.匿 名FTP 访问通常使用()作为用户名。

A、administrator

B、anonymous

C、user

D、guest

答案：B

2.在 Linux 命令中，()用来显示和设置网络接口的配置信息。

A、ifconfig

B、ipconfig

C、route

D、nslookup 答案：A

3. 以下关于磁盘的描述不正确的是()。

A、同一个磁盘上每个磁道的位密度都是相同的

B、同一个磁盘上的所有磁道都是同心圆

C、提高磁盘的转速一般不会减少平均寻道时间

D、磁盘的格式化容量一般要比非格式化容量小

答案：A

4.一个应用软件的各个功能模块可采用不同的编程语言来分别编写，分别编译并 产生(),再经过()后形成在计算机上运行的可执行程序。

A、程序员 汇编

B、目标程序 链接

C、汇编程序  反编译

D、子程序 预处理

答案：B

5. 在定点二进制运算中，减法运算一般通过()来实现。

A、补码运算的二进制减法器

B、原码运算的二进制减法器

C、原码运算的二进制加法器

D、补码运算的二进制加法器

答案：D

6.设信道宽带为4kHz, 信噪比为30dB, 按照香农定理，信道最大数据速率约等 于 ( )。

A、10kb/s

B、20kb/s C、30kb/s D、40kb/s 答案：D

7. 机器字长确定后，()运算过程中不可能发生溢出。

A、定点正整数X 与定点正整数Y相加

B、定点负整数X 与定点负整数Y 相加

C、定点负整数X 与定点负整数Y 相减

D、定点负整数X 与定点正整数Y相减

答案：C

8. 在地面上相距1000公里的两地之间通过电缆传输4000比特长的数据包，数据 速率为64kb/s,   从开始发送到接收完成需要的时间为()。

A、5ms

B、10ms     C、62.5ms  D、67.5ms 答案：D

9. 采用命令()查看域名服务器工作状态。

A、ipconfig

B、nslookup

C、netstat

D、route

答案：B

10.下面列出了4个 IP 地址，其中不能作为主机地址的是()。

A、127.0.10.1

B、192.168.192.168 C、10.0.0.10

D、210.224.10.1

答案：A

11.SNMP 采用UDP提供数据服务，这是由于()。

A、UDP 比 TCP 更加可靠

B、UDP数据报文可以比TCP 数据报文大 C、UDP 是面向连接的传输方式

D、采 用UDP 实现网络管理不会增加太多的网络负载

答案：D

12.以下设备中，不能使用()将印刷图片资料录入计算机。

A、扫描仪

B、投影仪

C、数字摄像机

D、数码相机

答案：B

13.ADSL 的技术特点是()。

A、波分多路

B、空分多路

C、时分多路

D、频分多路

答案：D

14.RSA 通常用作()。

A、数字签名

B、产生数字指纹

C、生成摘要

D、产生大的随机数

答案：A

15.字长是指CPU 一次可以处理的二进制的位数，它直接关系到计算机的计算速 度、速度等指标；运算速度是指计算机每秒能执行的指令条数，通常以()为单 位来描述。

A、Mb

B、Hz

C、MIPS

D、BPS

答案：C

16.登录远程计算机采用的协议是()。

A、HTTP

B、Telnet

C、FTP

D、SMTP

答案：B

17.注册商标所有人是指()。

A、商标使用人

B、商标设计人

C、商标权人

D、商标制作人

答案：C

18.下列关于URL 的说法中，错误的是()。

A、使用.abc. 和 abc. 打开的是同一页面

B、在地址栏中输入.abc. 默认使用http  协议 C、.abc. 中的""是主机名

D、.abc. 中的"abc. " 是域名 答案：A

19.在测试线路的主要指标中，()是指一对相邻的线通过电磁感应所产生的耦 合信号。

A、衰减值

B、回波损耗

C、近端串扰

D、传输迟延

答案：C

20.一 个HTML 页面的主体内容需写在()标记内。

A、<body></body>

B、<head></head> C、<font></font>

D、<frame></frame> 答案：A

21.与netstat-r    具有同等功能的命令是()。

A、rout         print

B、ipconfig          /all C、arp   -a

D、tracert        -d 答案：A

22.在 IPv6 地址无状态自动配置过程中，主机将其()附加在地址前缀1111 1

110    10之后，产生一个链路本地地址。

A、IPv4地址

B、MAC地 址

C、主机名

D、任意字符串

答案：B

23.以下关于打开扩展名为docx 的文件的说法中，不正确的是()。

A、通过安装0ffice   兼容包就可以用Word2003 打开docx 文件

B、用 Word2007可以直接打开docx 文件

C、用 WPS2012 可以直接打开docx 文件

D、将扩展名docx 改为doc 后可以用Word2003 打开docx 文件

答案：D

24.要在HTML中按原格式输出一段程序代码，需要()标记。

A、<code></code>

B 、<pre></pre>

C、<text></text>

D、<label></label>

答案：B

25.与 route       print 命令功能相同的命令是()。

A、netstat       -r

B、ping

C、ipconfiga/all D、nslookup

答案：A

26.以下文件格式中，()是声音文件格式。

A、MP3

B、BMP

C、JPG

D、GIF

答案：A

27.CPU中 不 包 括 ( ) 。

A、直接存储器 ( DMA) 控制器

B、算逻运算单元

C、程序计数器

D、指令译码器

答案：A

28.由 IP 地址查询MAC地址的Windows 命令是()。

A、tracert

B、arp     -a

C、ipconfig         /all

D、netstat       -s

答案：B

29.下面的主机地址中，可以通过因特网进行路由的是()。

A、172.16.223.15 B、10.172.13.44

C、192.168.0.55  D、198.215.43.254 答案：D

30.在 Windows 操作系统中，如果要查找从本地出发经过5跳到达名字为abc的 目标主机的路径，输入的命令为()。

A 、tracert       abc     5    -h

B 、tracert        -j      5    abc

C 、tracert       -h     5    abc

D、tracert       abc    5    -j

答案：C

31.关于包过滤防火墙和代理服务防火墙，以下描述正确的是  ()。

A、包过滤技术实现成本较高，所以安全性能高

B、包过滤技术对应用和用户是透明的

C、代理服务技术安全性较高，可以提高网络整体性能

D、代理服务技术只能配置成用户认证后才建立连接试题

答案：B

32.在 SNMPv2中，为解决分布式网络管理的需要引入了()。

A、上下报文和访问特权数据库

B、上下报文和管理站数据库

C、通知报文和访问特权数据库

D、通知报文和管理站数据库

答案：D

33.在综合布线系统中，光纤布线系统的测试指标不包括()。

A、波长窗口参数

B、近端串扰

C、回波损耗

D、最大衰减

答案：B

34.下面关于网桥和交换机的论述中，正确的是()。

A、网桥的端口比交换机少，所以转发速度快

B、交换机是一种多端口网桥，而网桥通常只有两个端口

C、交换机不转发广播帧，而网桥转发广播帧

D、使用网桥和交换机都增加了冲突域的大小

答案：B

35.HTML中，以下<input>标记的type 属性值()在浏览器中的显示不是按钮形 式。

A、submit

B、button

C、password

D、reset

答案：C

36.当路由器发生故障时，利用show     interface命令来检查每个端口的状态， 解释屏幕输出信息，查看协议建立状态和EIA 状态等，这属于()    诊断。

A、物理层

B、数据链路层

C、网路层

D、传输层

答案：A

37.CPU 执行指令时，先根据()的内容从内存读取指令，然后译码并执行。

A、地址寄存器

B、程序计数器

C、指令寄存器

D、通用寄存器

答案：B

38.直接转移指令执行时，是将指令中的地址送入()。

A、累加器

B、数据计数器

C、地址寄存器

D、程序计数器

答案：D

39.张某购买了一张有注册商标的应用软件光盘，擅自复制出售，则其行为侵犯 了 ( ) 。

A、注册商标专用权

B、光盘所有权

C、软件著作权

D、软件著作权与商标权

答案：C

40.散 列( Hash) 算 法 是 ( ) 。

A、将任意长度的二进制串映射为固定长度的二进制串

B、将较短的二进制串映射为较长的二进制

C、将固定长度的二进制串映射为任意长度的二进制串

D、将任意长度的二进制串映射为与源串等长的二进制串

答案：A

41.应用于光纤的多路复用技术是()。

A、FDM

B、TDM

C、WDM

D、SDMA

答案：C

42.黑盒测试不能发现()问题。

A、不确定或遗漏的功能

B、初始化或终止性错误

C、内部数据结构无效

D、性能不满足要求

答案：C

43.在 Linux  系统中，DHCP 服务的默认配置文件是()。

A、/etc/dhcp.conf

B、/etc/dhcp.config   C、/etc/dhcpd.conf   D、/etc/dhcpd.config 答案：C

44.在 Windows 网络管理命令中，使用tracert   命令可以()。

A、检验链路协议是否运行正常

B、检验目标网络是否在路由表中

C、检验应用程序是否正常

D、显示分组到达目标经过的各个路由器

答案：D

45.POP3 服默认的TCP 端口号是()。

A、20

B、25

C、80

D、110   答案：D

46.下列关于计算机病毒的描述中，错误的是()。

A、计算机病毒是一段恶意编程代码

B、计算机病毒都是通过U盘拷贝文件传染的

C、使用带读写锁定功能的移动存储设备，可防止被病毒传染

D、当计算机感染病毒后，可能不会立即传染其他计算机

答案：B

47. ()是采用一系列计算机指令来描述一幅画的内容。

A、点阵图

B、矢量图

C、位图

D、灰度图

答案：B

48.在数据结构中，()是与存储结构无关的术语。

A、单链表

B、二叉树

C、哈希表

D、循环列队

答案：B

49.在终端设备与远程站点之间建立安全连接的协议是()。

A、ARP

B、Telnt

C、SSH

答案：C

50. 预知某主机是否可远程登录，可利用()进行检测。

A、端口扫描

B、病毒查杀

C、包过滤

D、身份认证

答案：A

51.DHCP 客户端可从 DHCP 服务器获得()。

A、DHCP 服务器的地址和 Web 服务器的地址

B、DNS 服务器的地址和DHCP 服务器的地址

C、客户端地址和邮件服务器地址

D、默认网关的地址和邮件服务器地址

答案：B

52.网页设计人员创建了一个外部样式表webstyle.css,  下面的说法中()是正 确的。

A、在<body></body>标签中引用webstyle.css  文件使用该样式表

B、在<head></head>标签中引用webstyle.css  文件使用该样式表

C、在web页面中使用<style></style>   标签引用webstyle.css  文件使用样式表

D、在相关标签内部使用style  属性引用webstyle.css  文件使用样式表

答案：B

53.在 Word2007的编辑状态下，需要设置表格中某些行列的高度和宽度时，可以 先选择这些行列，再选择(),然后进行相关参数的设置。

A、“ 设计”功能选项卡中的"行和列”功能组

B、"设计”功能选项卡中的"单元格大小"功能组

C、“ 布局”功能选项卡中的"行和列”功能组

D、“ 布局”功能选项卡中的"单元格大小”功能组

答案：D

54.通常工作在UDP 协议之上的协议是()。

A、HTTP

B、Telnet

C、TFTP

D、SMTP

答案：C

55.属于网络202.15.200.0/21的地址是()。

A、202.15.198.0 B、202.15.206.0 C、202.15.217.0 D、202.15.224.0 答案：B

56.在 Liunx 操作系统中，DHCP 服务默认的配置文件为()。

A、/ etc/sbi    n/ dhcpd.conf

B、/etc/dhcpd.conf

C、/var/state/dhcp.config D、/usr/sbin/dhcp.config

答案：B

57.在 IPv6 中，地址类型是由格式前缀来区分的，IPv6 组播地址的格式前缀是 ()。

A、001

B、1111    1110    10 C、1111    1110    11

D、1111   1111

答案：D

58. ()不是良好的编码风格。

A、恰当使用缩进、空行以改善清晰度

B、利用括号使逻辑表达式或算术表达式的运算次序清晰直观

C、用短的变量名使得程序更紧凑

D、保证代码和注释的一致性

答案：C

59.在 IEEE  802.3 标准中，定义在最顶端的协议层是()。

A、物理层

B、介质访问控制子层

C、逻辑链路控制子层

D、网络层

答案：C

60.最大传输速率能达到100Mb/s的双绞线是()。

A、CAT3

B、CAT4

C、CAT5

D、CAT6

答案：C

61.以下Linux 命令中，用于终止某个进程的命令是()。

A、dead

B、kill

C、quit   D、exit    答案：B

62.计算机系统中在解决计算机与打印机之间速度不匹配的问题时，通常设置一 个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入缓冲区，而打印机则依次从该 缓冲区取出数据。因此，该缓冲区的数据结构应该是()。

A、树

B、图

C、栈

D、队列

答案：D

63.在高速缓冲存储器 (Cache)- 主存层次结构中，地址映像以及和主存数据的 交换由()完成。

A、硬件

B、中断机构

C、软件

D、程序计算器

答案：A

64.GIF 文件类型支持()图像存储格式。

A、真彩色

B、伪彩色

C、直接色

D、矢量

答案：B

65.文件型计算机病毒主要感染的文件类型是  ()。

A、EXE和

B、EXE和 DOC C、XLS 和 DOC

D、和XLS 答案：A

66.在地面相距1000公里的两地之间通过电缆传输电磁信号，其延迟时间是多少? ()

A、5μs

B、10μs C、5ms   D、10ms

67.安全电子交易使用的协议是()。

A、PGP

B、SHTTP

C、MIME

D、SET

答案：D

68.采用交叉双绞线连接的设备组合是()。

A、PC与 PC

B、PC与交换机

C、交换机与路由器 D、PC与路由器

答案：A

69.在层次化网络设计结构中，()是核心层的主要任务。

A、实现网络的高速数据转发

B、实现网络接入到 Internet

C、实现用户接入到网络

D、实现网络的访问策略控制

答案：A

70.网络管理系统一般具备OSI网络管理标准中定义的五项功能，并可以提供图 形化的用户界面。下面不属于网络管理工具的是()。

A、Wireshark

B、HP   open   view

C、Symantec

D、Sniffer

答案：C

71.假定子网掩码为255.255.255.244, ()属于有效地主机地址。

A、15.234.118.63   B、92.11.178.93     C、201.45.116.159 D、202.53.12.192   答案：B

72.工作在UDP 协议之上的协议是()。

A、HTTP

B、Telnet

C、SNMP

D、SMTP

答案：C

73.设机器字长为8,则-0的()表示为11111111。

A、反码

B、补码

C、原码

D、移码

答案：A

74.私网 IP 地址区别于公网IP 地址的特点是()。

A、必须向 IANA 申请

B、可使用CIDR 组成地址块

C、不能通过 Internet   访问

D、通过DHCP 服务器分配的

答案：C

75.HTML中的<td   rowspan=3>标记用于设置单元格()。

A、宽度

B、跨越多列

C、跨越多行

D、边框

答案：C

76.在 Linux 操作系统中，能够显示本机网络路由信息的命令是()。

A、ifconig      -a

B、netstat       -nr

C、Is    -I

D、route         print 答案：B

77.网络系统中，通常把()置于DMZ区。

A、Web 服务器

B、网络管理服务器

C、入侵检测服务器

D、财务管理服务器

答案：A

78.边界网关协议BGP4的报文封装在()中传送。

A、IP 数据报

B、以太帧  C、TCP 报文

D、UDP 报 文

答案：C

79.向 FTP 服务器上传文件的命令是()。

A、get

B、dir

C、put   D、push

答案：C

80.操作系统文件管理中，目录文件是由()组成的。

A、文件控制块

B、机器指令

C、汇编程序

D、进程控制块

答案：A

81. 王某按照其所属公司要求编写软件文档著作权()享有。

A、由公司

B、由公司和王某共同

C、由王某

D、除署名权以外，著作权的其他权利由王某

答案：A

82.ASP 中 ，Response 对象的Cookie 集合是()的。

A、只读

B、只写

C、可读写

D、不可读写

答案：B

83.采用虚拟存储器的目的是()。

A、提高主存取速度

B、提高外存的存取速度

C、扩大用户的地址空间

D、扩大外存的存储空间

答案：C

84. 以下关于解释器运行程序的叙述中，错误的是()。

A、可以先将高级语言程序转换为字节码，再由解释器运行字节码

B、可以由解释器直接分析并执行高级语言程序代码

C、与直接运行编译后的机器码相比，通过解释器运行程序的速度更慢

D、在解释器运行程序的方式下，程序的运行效率比运行机器代码更高

答案：D

85. 网络嗅探器可以使用网络接口处于混杂状态，在这种模式下，网络接口()。

A、只能接收与本地网络接口硬件地址相匹配的数据帧

B、只能接收本网段的广播数据帧

C、只能接收组播信息

D、能够接收流经网络接口的所有数据帧

答案：D

86.使用图像扫描仪以300DPI的分辨率扫描一幅3×3英寸的图片，可以得到()

像素的数字图像。

A、100×100

B、300×300 C、600×600 D、900×900 答案：D

87.在 Windows 操作系统中可以通过()命令查看DHCP 服务器分配给本机的IP 地址。

A、nslookup

B、ifconfig  C、ipconfig

D、tracert

答案：C

88.DHCP 客户端收到()报文后即可使用服务器提供的 IP 地址。

A、DhcpDiscover

B、Dhcp0ffer

C、DhcpNack

D、DhcpAck

答案：D

89.通常所说的“媒体”有两重含义，一是指()等存储信息的实体；二是指图像、 声音等表达与传递信息的载体。

A、文字、图形、磁带、半导体存储器

B、磁盘、光盘、磁带、半导体存储器

C、声卡、U 盘、磁带、半导体存储器

D、视频卡、磁带、光盘、半导体存储器

答案：B

90.下面选项中，属于VLAN 的优点是()。

A、允许逻辑地划分网段

B、减少了冲突域的数量

C、增加了冲突域的大小

D、减少了广播域的数量

答案：A

91.在 html 文档中，定义锚使用()标记。

A、<a>

B、<b>

C、<u>

D、<i>

答案：A

92.在 Windows 系统中，当用户选择“config.xml”    文件并执行"剪切”命令后， 被“剪切”的"config.xml”    文件放在()中。

A、回收站

B、剪贴板

C、硬盘  D、USB盘

答案：B

93.使用CIDR 技术把4个C类网络158.15.12.0/24、158.15.13.0/24、158.15.

14.0/24和158.15.15.0/24汇聚成一个超网，得到的地址是()。

A、158.15.8.0/22   B、158.15.12.0/22 C、158.15.8.0/21  D、158.15.12.0/21 答案：B

94.下列编码中包括奇偶校验位、无错误，且采用校验的编码是()。

A、10101101

B、10111001 C、11100001 D、10001001 答案：C

95.HTML语言中，button  标记的type 属于不包括()。

A、button

B、submit

C、reset

D、cancel 答案：D

96.在 HTML中，表格横向通栏的栏距由()属性指定。

A、cellpadding

B、colspan

C、rowspan D、width

答案：B

97.下列部件中属于CPU 中算术逻辑单元的部件是()。

A、程序计数器

B、加法器

C、指令寄存器

D、指令译码器

答案：B

98.TCSEC 将计算机系统的安全划分为4个等级，其中UNIX 和 Windows NT 操作 系统符合     ()      安全标准。

A、A 级

B、B级 C、C级

D、D级

答案：C

99. ( )不属于按照寻址方式命名的存储器。

A、读写存储器

B、随机存储器

C、顺序存储器

D、直接存储器

答案：A

100.在RIP 协议中，默认的路由器由更新周期是()秒。

A、30

B、60     C、90     D、100   答案：A

101.在指令中，操作数地址在某寄存器中的寻址方式称为()寻址。

A、直接

B、变址

C、寄存器

D、寄存器间接

答案：D

102 . ()利用Socket 与目标主机的某些端口建立 TCP 连接，从而侦知目标主机 的端口是否处于激活状态、提供服务中是否含有某些缺陷，从而利用缺陷进行攻 击。

A、TCP   SYN 扫描

B、DOS攻击

C、“ 熊猫烧香”病毒

D、特洛伊木马

答案：A

103.在进行域名解析过程中，由()获取的解析结果耗时最短。

A、根域名服务器

B、主域名服务器

C、本地缓存

D、转发域名服务器

答案：C

104.在路由器配置中，如果处于"Router(config-if)#"            模式下，执行()命 令可将路由器切换至"Router(config)#"          模式。

A、end

B、exit

C、show   D、enable 答案：B

105.若要指定回声请求报文的字节数，可使用()命令。

A、ping      -a

B、ping     -t

D、ping       -1

答案：D

106.设信号宽带为3400Hz, 采用PCM 编码，每秒采样8000次，每个样本量化为 128个等级，则信道的数据率为()。

A、10kb/s

B、16kb/s C、56kb/s D、64kb/s

答案：C

107.通过有线电视的同轴电缆提供互联网接入，这时使用的调制解调器是()。

A、Cable    Modem

B、ADSL   Modem

C、ISDN Modem

D、PSTN Modem

答案：A

108.以下关于木马程序的描述中，正确的是()。

A、木马程序主要通过移动磁盘传播

B、木马程序的客户端运行在攻击者的机器上

C、木马程序的目的是使计算机或网络无法提供正常的服务 D、Sniffer  是典型的木马程序

答案：B

109.在浏览器地址栏中输入()可访问FTP 站点ftp.abc.。

A、ftp.abc.

B、ftp://ftp.abc.    C、http://ftp.abc.  D、http://.ftp.abc. 答案：B

110.声音信号的数字化过程包括采样、()和编码。

A、合成

B、转换

C、量化

D、压缩

答案：C

111.I nternet  是由()演变而来的。

A、NCFC

B、CERNET

C、GBNET

D、ARPANET

答案：D

112.美国甲公司生产的平板计算机在其本国享有“A” 注册商标专用权，但未在中 国申请注册。我国乙公司生产的平板计算机也使用“A” 商标，并享有我国注册商 标专用权，但未在美国申请注册。美国甲公司与我国乙公司生产的平板计算机都 在我国市场上销售。此情形下，依据我国商标法()商标权。

A、甲公司侵犯了乙公司的

B、甲公司未侵犯乙公司的

C、乙公司侵犯了甲公司的

D、甲公司与乙公司均未侵犯

答案：A

113.下列描述中，错误的是()。

A、拒绝服务攻击的目的是使计算机或者网络无法提供正常的服务

B、拒绝服务攻击不断向计算机发起请求来实现的

C、拒绝服务攻击会造成用户密码的泄露 D、DDoS是一种拒绝服务攻击形式

答案：C

114.在 Linux 中，要将指定源文件复制到目标文件，但不覆盖原有文件时，需要 使用()命令。

A 、cp    -a

B、cp    -f

C、cp    -i

D 、cp-l

答案：C

115.网络配置中一台交换机的生成树优先级是30480,如果要将优先级提高一级， 那么优先级的值应该设定为()。

A、30479

B、34576

D、26384 答案：D

116.客户端收到()报文后方可使用DHCP服务器提供的IP 地址。

A、Dhcp0ffer

B、DhcpDecline

C、DhcpAck

D、DhcpNack

答案：C

117.在HTML 中，()标记用于表义表格的单元格。

A、<table>

B、<boby>

C、<tr>

D、<td>  答案：D

118. ()命令可查看本机路由表。

A、arp-a

B、ping

C、route         print

D、tracert

答案：C

119.以下关于SRAM ( 静态随机存储器)和 DRAM (动态随机存储器)的说法中， 正确的是()。

A、SRAM的内容不变，DRAM 的内容是动态变化的

B、DRAM 断电时内容会丢失，SRAM的内容断电后仍能保持记忆 C、SRAM的内容是只读的，DRAM的内容是可读可写的

D、SRAM 和 DRAM 都是可读可写的，但DRAM的内容需要定期刷新 答案：D

120.HTML<body>元素中，()属性用于定义文档中未访问链接的默认颜色。

A、alink

B、link

C、vlink

D、bgcolor 答案：B

121.安全传输电子邮件通常采用()系统。

A、S-HTTP

B、PGP

C、SET

D、SSL

答案：B

122.在DHCP 服务器配置过程中，下列配置合理的是()。

A、移动用户配置较长的租约期

B、固定用户配置较短的租约期

C、本地网管配置较长的租约期

D、服务器采用保留地址

答案：D

123.CPU中用于暂时存放操作数和中间运算结果的是()。

A、指令寄存器

B、数据寄存器

C、累加器

D、程序计数器

答案：C

124.下列操作系统中，()的主要特性是支持网络系统的功能，并具有透明性。

A、批处理操作系统

B、分时操作系统

C、分布式操作系统

D、实时操作系统

答案：C

125. ()可以保护软件的技术信息、经营信息。

A、软件著作权

B、专利权

C、商业秘密权

D、商标权

答案：C

126.以下关于软件著作权产生的时间，表述正确的是()。

A、自软件首次公开发表时

B、自开发者有开发意图时

C、自软件得到国家著作权行政管理部门认可时

D、自软件开发完成之日起

答案：D

127.对一台新的交换机(或路由器)设备进行配置，只能通过()进行访问。

A、Telnet 程序远程访问

B、计算机的串口连接该设备的控制台端口

C、浏览器访问指定 IP 地址

D、运行SNMP协议的网管软件

答案：B

128.在 ASP 中 ， ()对象可以用于网站的计数器。

A、Application

B、Session

C、Request

D、Response

答案：A

129.在计算机系统中，除了机器语言， ()也称为面向机器的语言。

A、汇编语言

B、通用程序设计语言

C、关系数据库查询语言

D、函数式程序设计语言

答案：A

130.DHCP 服务器采用()报文将IP 地址发送给客户机。

A、DhcpDiscover

B、DhcpNack

C、Dhcp0ffer

D、DhcpAck

答案：C

131.下列 Internet   应用中，采用UDP作为传输层协议的是()。

A、电子邮件

B、Web 浏览

C、FTP 文件传输

D、SNMP

答案：D

132.以下关于栈和队列的叙述中，错误的是()。

A、栈和队列都是线性的数据结构

B、栈和队列都不允许在非端口位置插入和删除元素

C、一个序列经过一个初始为空的栈后，元素的排列次序一定不变

D、一个序列经过一个初始为空的队列后，元素的排列次序不变

答案：C

133.电子邮件地址"linxinmail.ceiaec.org"    中的 linxin 、和 mail.ceiace.or g 分别表示用户信箱的()。

A、账号、邮件接收服务器域名和分隔符

B、账号、分隔符和邮件接收服务器域名

C、邮件接收服务器域名、分隔符和账号

D、邮件接收服务器域名、账号和分隔符

答案：B

134. ()不属于线性的数据结构。

A、栈

B、广义表

C、队列

D、串

答案：B

135.在Liunx 操作系统中，目录"/etc"   主要用于存放()。

A、用户的相关文件

B、可选的安装软件

C、操作系统的配置文件

D、系统的设备文件

答案：C

136.设信号宽带为4000Hz, 信噪比为30dB, 则信道可达到的最大数据速率为()

b/s。

A、10000

B、20000 C、30000 D、40000 答案：D

137.在 Linux 操作系统中，目录"/proc"   主要用于存放()。

A、设备文件

B、配置文件

C、命令文件

D、进程和系统信息

答案：D

138.下面的标准中，支持大于550米距离光纤以太网的是()。

A、1000Base-CX

B、1000Base-T

C、1000Base-LX

D、1000Base-SX

答案：C

139.防火墙通常分为内网、外网和 DMZ 三个区域，按照默认受保护程度，从低到 高正确的排列次序是()。

A、内网、外网和 DMZ

B、外网、DMZ 和内网 C、DMZ、内网和外网

D、内网、DMZ和外网

答案：B

140.曼切斯特编码的特点是在每个比特的中间有电平翻转，它的编码效率是()。

A、50%

B、60% C、80%

D、100% 答案：A

141.某客户机在访问页面时出现乱码的原因可能是()。

A、浏览器没安装相关插件

B、IP 地址设置错误

C、DNS 服务器设置错误

D、默认网关设置错误

答案：A

142.编译过程中使用()来记录源程序中各个符号的必要信息，以辅助语义的正 确性检查和代码生成。

A、散列表

B、符号表

C、单链表

D、决策表

答案：B

143.机器字长为8位，定点整数X的补码用十六进制表示为B6H,则其反码用十 六进制表示为()。

A、CAH

B、B6H

C、4AH

D、B5H

144.将他人的软件光盘占为己有的行为是侵犯()行为。

A、有形财产所有权

B、知识产权

C、软件著作权

D、无形财产所有权

答案：A

145.在交换机配置中，()模式中才可以配置该交换机的设备管理地址。

A、Switch>

B、Switch#

C、Switch(config)#  D、Switch(config-if)# 答案：D

146.在配置交换机VLAN 时，以下删除VLAN 的命令中，无法执行的命令是()。

A、no   vlan    1

B、no    vlan     2

C、no    vlan   100   D、no     vlan    1000 答案：A

147.在Windows 操作系统中可以通过安装()组件来提供FTP服务。

A、IIS

B、IE

C、Outlook

D、WMP

答案：A

148.配置默认路由器的命令是()。

A、ip   route    172.16.1.0   255.255.255.0   0.0.0.0

B、ip   route   172.16.1.0    255.255.255.0   172.16.2.1 C、ip   route    0.0.0.0    255.255.255.0   172.16.2.1

D 、ip    route    0.0.0.0      0.0.0.0      172.16.2.1

答案：D

149.网络地址220.117.123.7/20所属的网络ID 是 ( ) 。

A、220.117.123.0/20 B、220.117.112.0/20    C、220.117.123.7/21    D、220.117.112.7/21    答案：B

150. ()协议可支持在电子邮件中包含文本、图像、声音、视频及其他应用程序 的特定数据。

A、HTTP

B、SMTP

C、PoP

D、MIME

答案：D

151.十六进制92H的八进制表示为()。

A、442

B、222

C、234

D、444

答案：B

152.Windows XP系统中，管理权限最高的是用户组是()。

A、Administrators

B、Users

C、Guests

D、Power     Users

答案：A

153.计算机加电以后，首先应该将()装入内存并运行，否则，计算机不能做任 何事情。

A、操作系统

B、编译程序

C、0ffice  系列软件

D、应用软件

答案：A

154.某用户在使用校园网中的一台计算机访问某网站时，发现使用域名不能访问 该网站，但是使用该网站的 IP 地址可以访问该网站，造成该故障产生的原因有 很多，其中不包括()。

A、该计算机设置的本地DNS 服务器工作不正常

B、该计算机的DNS 服务器设置错误

C、该计算机与DNS 服务器不在同一子网

D、本地DNS 服务器网络连接中断

答案：C

155.在 CPU 和主存之间设置"Cache" 的作用是为了解决()的问题。

A、主存容量不足

B、主存与辅助存储器速度不匹配

C、主存与CPU速度不匹配

D、外设访问效率

答案：C

156.在网上邻居可以看到某计算机，但是ping 不通对方，原因是()。

A、本机TCP/IP 协议故障

B、本机网络适配器故障

C、对方安装了防火墙

D、对方TCP/IP 协议故障

答案：C

157.与老版本相比，RIPv2 协议增加的特征是()。

A、使用SPF 算法计算最佳路由

B、采用广播地址更新路由

C、支持可变长度子网掩码

D、成为一种有类的路由协议

答案：C

158.在层次化网络设计结构中，通常在()实现VLAN间通信。

A、接入层

B、汇聚层

C、核心层

D、Internet    层 答案：B

159.在下列描述中，对SNMP 协议理解错误的是()。

A、SNMP 为应用层协议，是TCP/IP 协议族的一部分

B、SNMP 的各个版本中，所有数据都以明文形式发送

C、如果没有用SNMP来管理网络，那就没有必要运行它 D、SNMP 协议使用公开端口是UDP端口161和162

答案：B

160.下列四个病毒中，属于木马的是()。

A、Trojan.Lmir.PSW.60

B、VBS.Happytime

C、JS.Fortnight.c.s

D、Script.Redlof

答案：A

161.为了使用内外网用户均能访问，Web 服务器应放置在()区域。

A、外网

B、内部网络

D、DMZ

答案：D

162.通过()可清除上网痕迹。

A、禁用脚本

B、禁止SSL

C、清除Cookie

D、查看ActiveX 控件

答案：C

163.2014年1月，由于DNS 根服务器被攻击，国内许多互联网用户无法访问. 域名网站，这种恶意攻击可能造成的危害是()。

A、创造条件，攻击相应的服务器

B、快速入侵互联网用户的计算机

C、将正常网站的域名解析到错误的地址

D、以上都是

答案：C

164.如果一台计算机配置成自动获取 IP 地址，开机后得到的IP 地址是169.254.

1.17,则首先应该检查()。

A、TCP/IP协议

B、网卡的工作状态

C、DHCP服务器是否工作 D、DNS服务器是否正常

答案：C

165.在我国，商标专用权保护的对象是()。

A、商标

B 、商 品

C、已使用商标

D、注册商标

答案：D

166.用路由器对网络进行分段，其优点有()。

A、路由器不转发广播帧，避免了网络风暴的产生

B、路由器比交换机价格便宜，减少了联网的成本

C、路由器速度比交换机快，减少了转发延迟

D、路由器禁止了所有广播机制，有利于多媒体信息的传播

答案：A

167.Windows 系统中，()服务用于在本地存储DNS信息。

A、DHCP  Client

B、DNS   Client

C、Plug    and    Play

D、Remote       Procedure       Call(RPC)

答案：B

168.报文的完整性采用消息摘要进行体验，可用的完整性验证算法是()。

A、RSA

B、Triple-DES

C、MD5

D、IDEA

答案：C

169.以下关于网络规划设计的叙述中，错误的是()。

A、网络拓扑结构设计必须具有一定的灵活性，易于重新配置

B、网络拓扑结构设计应尽量避免单点故障导致整个网络无法正常运行

C、层次化设计的优点是可以有效地将全局通信问题分解考虑

D、应用服务器应该放在接入层，以便客户端就近访问

答案：D

170.编写源程序时在其中增加注释，是为了()。

A、降低存储空间的需求量

B、提高执行效率

C、推行程序设计的标准化

D、提高程序的可读性

答案：D

171.我国软件著作权中的翻译权是指将原软件由()的权利。

A、源程序语言转换成目标程序语言

B、一种程序设计语言转换成另一种程序设计语言

C、一种汇编语言转换成一种自然语言

D、一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字

答案：D

172.下列各种软件中，()不属于办公套件。

A、Kingsoft       Office

B、Internet           Explorer

C、Microsoft      Office

D、Apache    OpenOffice

答案：B

173.以下关于 SSD固态硬盘和普通HDD 硬盘的叙述中，错误的是()。

A、SSD 固态硬盘中没有机械马达和风扇，工作时无噪音和震动

B、SSD 固态硬盘中不使用磁头，比普通HDD硬盘的访问速度快

C、SSD 固态硬盘不会发生机械故障，普通HDD硬盘则可能发生机械故障 D、SSD 固态硬盘目前容量比HDD硬盘的容量大得多，且价格更低

答案：D

174.音频信号经计算机系统处理后传到扬声器的信号是()信号。

A、数字

B、模拟

C、采样

D、量化

答案：B

175.下面网络中，属于电路交换网络的是PSTN, 属于分组交换网络的是()。

A、VPN

B、PSTN

C、FRN

D、PPP

176.IPv6 的可聚合全球单播地址前缀为()。

A、010

B、011   C、001   D、100   答案：C

177.数字话音的采样频率定义为8kHz, 这是因为()。

A、话音信号定义的频率范围最小值小于4kHz

B、话音信号定义的频率范围最高值小于8kHz

C、数字话音传输线路的宽带只有8kHz

D、一般声卡的采样处理能力只能达到每秒8千次

答案：A

178.SNMP 协议中，管理站用来接收代理发来的Trap 报文时采用的协议及缺省端 口 号 是 ( ) 。

A、UDP   91

B、TCP    91 C、UDP   92 D、TCP   92 答案：C

179.使用http://.xyz..cn/html/index.asp         打开了某网站的主页，在未使用虚 拟目录的情况下，该主页文件存储在()目录下。

A、...\\html

B、...\xyz\html\ C、...\html\

D、...\default\html\ 答案：C

180.在HTML 的超链接标记中，target   属性不包括()。

A、blank

B、self

C、parent

D、new

答案：D

181.假设模拟信号的最高频率为10MHz, 采样频率必须大于(),才能使得到的 样本信号不失真，如果每个样本量化为256个等级，则信道的数据速率是90Mb/

S。

A、10MHz

B、20MHz

C、30MHz

D、40MHz

答案：B

182.在Linux 操作系统中复制文件或目录时使用的命令是()。

A、copy

B、rm

D、cp

答案：D

183.表示定点数时，若要求数值0在机器中唯一地表示为全0,应采用()。

A、原码

B、补码

C、反码

D、移码

答案：B

184.在Linux 中，目录/dev 主要用于存放()文件。

A、用户

B、目录

C、设备

D、网络配置

答案：C

185.以下算法中属于报文摘要算法的是()。

A、MD5

B、EDS

C、RSA

D、AES

答案：A

186.SNMP v2的 GetRequest PDU的语法和语义都与SNMP v1的GetRequest PDU相同，差别是SNMP v2对应答的处理()。

A、要么所有的值都返回，要么一个也不返回

B、能够部分地对GetRequest 操作进行应答

C、能够全部地对GetRequest 操作进行应答

D、都不进行应答

答案：B

187.微型计算机系统中，显示器属于表现媒体，鼠标属于()。

A、感觉媒体

B、传输媒体

C、表现媒体

D、存储媒体

答案：C

188. ()不是蠕虫病毒。

A、冰河

B、红色代码

C、熊猫烧香

D、爱虫病毒

答案：A

189.在RIP 协议中，默认的路由更新周期是()秒。

A、30

B、60 C、90

答案：A

判断题

1.ICMP 协议数据单元封装在 IP 数据报中传送。

A、正确

B、错误

答案：A

2.中间件处于操作系统与应用软件之上。

A、正确

B、错误

答案：B

3.文件压缩变换是一个单项加密过程。

A、正确

B、错误

答案：B

4.P2V   将正在运行的虚拟机从一台物理计算机迁移到另一台物理计算机上。

A、正确

B、错误

答案：B

5. 备份最常用的3种备份策略：完全备份、差别备份、增量备份。

A 、正 确

B、错误

答案：A

6.网络安全策略主要包括两大部分，即访问控制策略、信息加密策略。

A、正 确

B、错误

答案：A

7.RIP 协议引入路由保持机制的作用是防止网络中形成路由环路。 (    )

A、正确

B、错误

答案：A

8.向有限的空间输入超长的字符串是缓冲区益出攻击手段。 (    )

A、正确

B、错误

答案：A

9.在外包服务商合作协议中要求关键岗位的外协驻场人员备用机制以保证服务 连续；对于

必要的岗位变更和人员退出，无需提前提出人员申请。

A、正确

B、错误

答案：B

10.信息运维部门应制定信息系统定检计划(包括巡检项目及周期),定期对机 房环境、服

务器、数据库、中间件、应用系统、网络设备、安全设备等信息系统进行巡检，

及时发现存

在的各种安全隐患。

A、正确

B、错误

答案：A

11.在 Windows 环境下，租约期满后，DHCP 客户端可以向DHCP 服务器发送一个D hcprequest

报文来请求重新租用IP 地址

A、正确

B、错误

答案：A

12.组策略中包含两部分：“计算机配置”、“用户配置”。其中"用户配置”是针 对用户的配

置，只在所有用户帐户上生效。

A、正确

B、错误

答案：A

13.CiSco   公司只做防火墙产品。

A、正确

B、错误

答案：B

14.在 linux  操作系统中，install    命令的作用是安装或升级软件或备份数据。

A、正确

B、错误

答案：A

15.国务院电信主管部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。

A、正确

B、错误

答案：B

16.防火墙采用何种通讯方式是由用户的网络环境决定的，用户需要根据自己的 网络情况，

合理的确定防火墙的通讯模式。

A、正确

B、错误

答案：A

17.恢复时间目标( RTO) 是指灾难发生后，信息系统或业务功能从停顿到必须恢 复的时间

要求。

A、正确

B、错误

答案：A

18.备份策略的调整与修改应首先由应用系统或数据库管理员提出需求，将需要 改变的内容

如备份内容、备份时间、备份类型、备份频率和备份保存周期等以书面方式提交 给存储系统

管理员。

A、正 确

B、错误

答案：A

19.修改系统错误文件是防病毒软件的一项基本功能。

A、正确

B、错误

答案：B

20.Telnet  的端口号为23

A、正确

B、错误

答案：A

21.计算机木马不具有自我复制性和传染性，不会像病毒那样自我复制、刻意感 染其他文件。

A、正确

B、错误

答案：A

22.在外包服务商合作协议中要求关键岗位的外协驻场人员备用机制以保证服务 连续；对于

必要的岗位变更和人员退出，无需提前提出人员申请。

A、正确

B、错误

答案：B

23.同一台计算机加入域的同时也可以加入工作组。

A、正确

B、错误

答案：B

24.地址池是作用域除保留外剩余的IP 地址

A、正确

B、错误

答案：B

25.一般缺陷：短时间内不会恶化成危急或严重的缺陷，应列入月检修计划进行 处理。(    )

A、正确

B、错误

答案：A

26.计算机信息系统的建设和应用，应当遵守法律、行政法规和国家其他有关规 定。

A 、正 确

B、错误

答案：A

27.关闭默认共享不符合公司桌面终端管理要求。

A、正确

B、错误

答案：B

28.B/S 结构具有分布性特点，业务扩展简单方便，维护简单方便，共享性强。

A、正确

B、错误

答案：A

29.重新格式化硬盘可以清除所有病毒

A 、正 确

B、错误

答案：B

30. 有关部门应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。

A、正确

B、错误

答案：A

31.专用移动存储介质交换区与保密区的登录密码可以一致。

A、正确

B、错误

答案：B

32. 不定期对设备及应用系统运行情况进行统计分析，对设备及应用系统的缺陷 及故障进行登记，并做好运行维修记录，每月、每年提供运行报告报送信息部门。

A、正确

B、错误

答案：B

33.RAID  5 最大的好处是在一块盘掉线的情况下，RAID 照常工作，相对于RAID 0必须每一

块盘都正常才可以正常工作的状况容错性能好多了。

A、正确

B、错误

答案：A

34.组策略无法实现仅允许使用指定U盘。

A、正确

B、错误

答案：B

35.所有的信息系统与数据网络运行设备，任何人不得随意拆除、损坏或移动， 设备的更换、

拆卸和移动必须填报作业计划，并经批准后方可实施。

A、正确

B、错误

答案：A

36.在 Windows 操作系统中，cookie 文件可以帮助域名解析

A 、正 确

B、错误

答案：B

37.RAID   1其磁盘的利用率却只有50%,是所有 RAID级别中最低的。

A、正确

B、错误

答案：A

38.报文摘要算法SHA-1 输出的位数是160位

A、正确

B、错误

答案：A

39.ICMP协议属于因特网中的网络层协议

A、正确

B、错误

答案：A

40.关于Windows 2003系统 DHCP 服务器，客户机的地址租约续订是由客户端软 件自动完成

的。

A、正确

B、错误

答案：A

41.weblogic   server  的缺省安全策略中，对口令的长度做了约束。

A、正 确

B、错误

答案：A

42.提供电子邮件安全服务的协议是SET

A、正确

B、错误

答案：B

43.支持端口认证的协议是 IEEE802.1x

A、正确

B、错误

答案：A

44.网络安全是保护网络系统的硬件、软件及系统中的数据，防止因偶然或恶意 的原因而遭

到破坏、更改、泄露，保证网络系统的正常运行，服务不中断。

A、正 确

B、错误

答案：A